# 이윤범 로보틱스 S/W 포트폴리오

## Profile

로봇학부 프로젝트를 통해 카메라 기반 자율주행, 센서-모터 제어, 로봇 제어 시뮬레이션, 딥러닝 비전 모델을 구현했습니다. 특히 센서/비전 입력을 판단 로직과 하드웨어 제어로 연결하는 로보틱스 S/W 역량을 중심으로 성장해왔습니다.

- Target: 로봇/로보틱스 S/W, 그리퍼/엔드이펙터 제어, 로봇 통합 시스템, C++/Python, Vision Camera

- Core Skills: C/C++, Python, MATLAB, C#, PyTorch, TensorFlow, OpenCV, YOLOv5n, ConvNeXt, ATmega128, ODE, FSM

## 1. Raspberry Pi 기반 자율주행 자동차

요약
Raspberry Pi 5 기반 소형 자율주행 차량에서 단일 카메라 입력을 사용해 차선 추종, 표지판/신호등 인식, FSM 기반 의사결정, 모터/부저 제어까지 연결한 통합 프로젝트입니다.

구현 내용 - NVIDIA 스타일 TensorFlow/Keras CNN 회귀 모델로 조향각 예측 - YOLOv5n으로 정지 표지판, 신호등, 방향 표지판 인식 - DRIVE, STOPPING, RED_WAIT, YELLOW_WAIT, GREEN_STOP, INTERSECTION 상태를 FSM으로 구성 - 차선 감지와 객체 인식을 병렬 모듈로 분리하고 멀티스레딩으로 FPS 저하 완화 - 최종 상태에 따라 모터 제어 신호와 부저 제어 신호 생성

기술 키워드
Python, TensorFlow/Keras, CNN Regression, YOLOv5n, OpenCV, Raspberry Pi 5, FSM, Multithreading

근거 파일
온디바이스인공지능/온디바이스_4조.docx, 온디바이스인공지능/자율주행자동차모델생성.ipynb

## 2. ATmega128 스마트 쓰레기통

요약
손동작으로 자동 개폐되고 내부 온도·습도·조도를 감지해 이상 상태를 표시하는 ATmega128 기반 스마트 쓰레기통입니다.

구현 내용 - TCRT5000 센서로 손동작 감지 후 서보 모터 구동 - 가변저항 입력으로 모터 속도 조절 - Thermistor, DHT11, CDS로 온도·습도·조도 이상 상태 감지 - MATLAB으로 센서 값을 시각화하고 IIR, FIR, Kalman Filter 적용

본인 역할
보고서 기준: 전체 시스템 설계, 하드웨어 구현

기술 키워드
ATmega128, C/C++, Sensor, Servo Motor, IIR/FIR/Kalman Filter, MATLAB

근거 파일
로실3/로봇학실험3 7조 보고서-1.pdf

## 3. 로봇 제어 UI / ODE / Kinematics 프로젝트

요약
로봇 관절 목표값과 현재값을 UI에서 관리하고, ODE 시뮬레이션과 Forward/Inverse Kinematics를 연결하는 로봇 제어 실습 프로젝트입니다.

구현/학습 범위 - Target/Current position, velocity, torque graph 표시 - Forward Kinematics: 관절각 입력 → ODE 좌표계에서 로봇 위치 갱신 - Inverse Kinematics: 목표 x, y 좌표 입력 → 관절각 산출 - Set/Forward/Backward/Init 동작 흐름 구성 - 모바일 모드와 관절 모드의 각도 예외처리 - 전류/속도/위치 Cascade Controller 개념 학습

기술 키워드
C/C++, MFC, ODE, Forward Kinematics, Inverse Kinematics, Motor Control, Cascade Control

근거 파일
로실4/[로봇학실험4]텀프로젝트.pdf, 로실4/RobotExp_4_tue.zip

## 4. ConvNeXt 기반 측두골 CT 중이염 다중 레이블 분류

요약
측두골 CT PNG 슬라이스에서 우측/좌측 측두골 영역과 우측/좌측 중이염 여부를 동시에 예측하는 4출력 다중 레이블 분류 모델입니다.

구현 내용 - ImageNet-1K 사전학습 ConvNeXt-Tiny 사용 - Dropout + 4차원 Linear classifier로 최종 분류기 교체 - 클래스 불균형 보정을 위한 pos_weight 적용 BCEWithLogitsLoss 사용 - 환자 단위 train/validation 분리로 데이터 누수 완화 - 클래스별 threshold와 슬라이스 연속성 기반 후처리 적용

성과 - 평가 슬라이스 수: 3,320 - Accuracy: 88.86% - Macro F1-score: 0.8848 - 환산 점수: 88.9 / 100.0

기술 키워드
PyTorch, ConvNeXt-Tiny, Medical Image Classification, Multi-label Classification, AdamW, Post-processing

근거 파일
딥러닝/_이윤범_중이염예측_보고서.docx, 딥러닝/model.py, 딥러닝/inference.py

## 5. C++ 컴퓨터비전 알고리즘 실습

요약
Qt/C++ 기반 이미지 처리 실습에서 엣지, 코너, 원 검출, 히스토그램 기반 이진화/평활화 알고리즘을 구현했습니다.

구현 내용 - Gaussian derivative 기반 gradient 계산 - Canny edge detection - Harris corner detection - Circle Hough Transform - Otsu thresholding - Histogram Equalization - Qt UI에서 이미지 표시 및 도형/선/점 시각화

기술 키워드
C++, Qt, Image Processing, Canny, Harris Corner, Hough Transform, Otsu, Histogram Equalization

근거 파일
컴퓨터비전/_이윤범_7주차/*.cpp

## 6. 말동무 반려 로봇 KUTI

요약
코로나 블루 문제를 완화하기 위해 사람과 대화하고 감정에 따라 표정과 행동을 바꾸는 말동무 반려 로봇입니다.

구현 내용 - .NET Framework 기반 챗봇으로 일상 대화 구현 - App Inventor를 이용한 듣기/말하기 기능 구성 - Arduino와 C 기반 제어 코드로 표정/행동 제어 - Bluetooth를 사용해 H/W–스마트폰–S/W 연결 - 감정/상황에 따른 비언어적 표현 설계

기술 키워드
.NET Bot Framework, C#, Arduino, C, Bluetooth, HRI, Companion Robot

근거 파일
로봇학입문/KUHT팀HW#7~1.pdf, 로봇학입문/최종보고서_팀KUHT.pdf

## 7. PyTorch REINFORCE CartPole 정책경사 구현

요약
OpenAI Gym/Gymnasium CartPole-v1 환경에서 REINFORCE Policy Gradient 알고리즘을 PyTorch로 구현했습니다.

구현 내용 - Linear-ReLU-Linear policy network 구성 - Categorical distribution에서 action sampling - episode reward를 역순으로 누적해 return 계산 - - log_prob * return 형태의 policy gradient loss 구현 - Adam optimizer로 policy parameter 업데이트

결과
보고서 기준 초반 total reward는 20~30대에서 시작했고, 후반에는 124, 136, 167, 176, 188 등으로 상승했습니다.

기술 키워드
PyTorch, Reinforcement Learning, REINFORCE, Policy Gradient, CartPole-v1, Gymnasium

근거 파일
강화학습/_이윤범_report.pdf, 강화학습/_이윤범_report_and_1_others (1).zip