ConvNeXt 기반 측두골 CT 슬라이스 다중 레이블 분류

Multi-label Classification of Temporal Bone CT Slices Using ConvNeXt

26-1 딥러닝 : 중이염 예측  |    | 이름 : 이윤범 |  2026.06.10

초록  본 보고서는 측두골 CT PNG 슬라이스에서 우측·좌측 측두골 영역 및 중이염 여부를 동시에 예측하는 4출력 다중 레이블 분류 모델을 제안한다. 모델은 ImageNet-1K 사전 학습 ConvNeXt-Tiny를 기반으로 하며, 최종 분류기를 Dropout과 4차원 선형층으로 교체하였다. 학습에는 환자 단위 분리, 약한 affine augmentation, 클래스별 pos_weight를 적용한 BCEWithLogitsLoss, AdamW optimizer와 조기 종료를 사용하였다. 추론 단계에서는 클래스별 임계값과 슬라이스 연속성 후처리를 적용하였다. 검증 결과 3,320개 유효 슬라이스에서 Accuracy 88.86%, Macro F1-score 0.8848을 얻었으나, 우측 중이염 클래스의 recall이 0.1186으로 낮아 불균형 데이터에서 클래스별 평가가 필요함을 확인하였다.

주요어: 중이염, 측두골 CT, 다중 레이블 분류, ConvNeXt, 클래스 불균형

1. 서론

본 과제의 목적은 측두골 CT 슬라이스를 입력으로 받아 병변 관련 상태를 자동 판정하는 딥러닝 모델을 구현하는 것이다. 하나의 CT 슬라이스는 우측 측두골 영역, 좌측 측두골 영역, 우측 중이염, 좌측 중이염이라는 네 가지 라벨을 동시에 가질 수 있으므로, 본 문제는 단일 이진 분류가 아니라 4출력 다중 레이블 분류로 정의하였다.

제안 모델은 각 슬라이스에 대해 네 개의 logit을 출력하고, sigmoid 확률과 클래스별 임계값을 이용해 최종 예측을 생성한다. 또한 동일 환자의 인접 슬라이스가 서로 유사하다는 점을 고려하여 환자 단위 데이터 분리와 슬라이스 연속성 기반 후처리를 적용하였다.

2. 데이터 및 전처리

학습 CSV는 총 69명의 환자와 280개의 라벨 행으로 구성되어 있었다. 한 환자는 일반적으로 우측·좌측과 측두골·중이염의 조합에 해당하는 네 행을 가지며, 각 행에는 최대 132개 슬라이스의 정답이 기록된다. 빈 셀은 해당 슬라이스가 존재하지 않는 경우로 처리하였다.

표 1. 학습 데이터의 클래스별 라벨 분포

| 출력 클래스 | 유효 라벨 | 양성 | 양성 비율 |
| --- | --- | --- | --- |
| Rt temporal area | 6,574 | 4,606 | 70.06% |
| Lt temporal area | 6,574 | 4,664 | 70.95% |
| Rt otitis media | 6,401 | 1,729 | 27.01% |
| Lt otitis media | 6,402 | 4,457 | 69.62% |

동일 슬라이스의 네 행은 [Rt temporal, Lt temporal, Rt otitis, Lt otitis] 형태의 라벨 벡터로 결합하였다. 중복 라벨 행이 있는 경우에는 슬라이스별 최댓값을 사용하여 양성 라벨이 0으로 덮이지 않도록 하였다. 특정 라벨 행이 없는 환자는 해당 클래스를 0으로 두되 학습 데이터에서 제외하지 않았다.

영상은 RGB 3채널로 변환한 뒤 300×300 크기로 조정하였다. 학습 단계에서는 ±5도 회전, 3% 이동, 0.97~1.03배 크기 변화를 적용하고, ImageNet 평균 [0.485, 0.456, 0.406]과 표준편차 [0.229, 0.224, 0.225]로 정규화하였다. 좌우 방향이 라벨 의미와 직접 연결되므로 horizontal flip은 사용하지 않았다. 또한 데이터 누수를 줄이기 위해 환자 ID 기준으로 약 90%를 학습, 10%를 내부 검증에 배정하였다.

3. 모델 및 학습 방법

Backbone으로는 ConvNeXt-Tiny를 사용하였다. ConvNeXt는 합성곱 기반의 지역 특징 추출 능력을 유지하면서 현대적인 CNN 설계를 반영한 구조이며, CT 병변처럼 국소적인 명암·경계·조직 패턴이 중요한 영상에 적합하다. 본 구현에서는 ImageNet-1K 사전 학습 가중치를 사용하고, 최종 분류기를 Dropout(p=0.3)과 Linear(in_features, 4)로 교체하였다. 전체 파라미터 수는 27,823,204개이며 저장된 가중치 파일 크기는 약 107 MB이다.

표 2. 주요 학습 설정

| 항목 | 설정값 |
| --- | --- |
| Backbone | ConvNeXt-Tiny |
| Pretraining | ImageNet-1K |
| Input size | 300×300 |
| Batch size | 8 |
| Max epoch | 100 |
| Learning rate | 0.0001 |
| Optimizer | AdamW |
| Weight decay | 0.01 |
| Early stopping | 12 epochs |
| Model selection | Validation Macro F1 |

네 출력은 서로 배타적이지 않으므로 softmax 대신 sigmoid를 사용하였다. 손실 함수는 BCEWithLogitsLoss로 설정하였고, 클래스별 양성 비율 차이를 보정하기 위해 pos_weight를 음성 수/양성 수 비율로 계산하였다. 단, 과도한 가중치로 인한 학습 불안정을 막기 위해 최대값은 20으로 제한하였다. 매 epoch마다 validation Macro F1을 확인하고, 최고 성능이 갱신될 때만 best_model.pth를 저장하였다.

4. 추론 및 후처리

검증 데이터에서 클래스별 확률 분포가 달랐기 때문에 동일한 0.5 임계값 대신 클래스별 임계값을 사용하였다. 적용한 임계값은 Rt temporal 0.20, Lt temporal 0.24, Rt otitis 0.95, Lt otitis 0.06이다. 동일 환자·슬라이스 영상이 여러 행에서 반복 사용되므로 추론 확률은 cache에 저장하여 중복 계산을 줄였다.

CT는 연속 단면 영상이므로 실제 병변은 여러 인접 슬라이스에 걸쳐 나타나는 경우가 많다. 이를 반영하기 위해 일반 클래스에서는 길이 8개 미만, 우측 중이염에서는 길이 5개 미만의 짧은 양성 구간을 제거하였다. 또한 두 양성 구간 사이의 길이 1 음성 구간은 양성으로 보정하였다. 이 규칙은 단일 슬라이스 false positive를 줄이는 데 도움이 되지만, 매우 짧은 실제 병변의 recall을 낮출 가능성도 있다.

5. 실험 결과

최종 submission_validation.csv를 제공된 검증 정답과 비교하였다. 총 3,320개 유효 슬라이스에 대한 전체 성능은 Accuracy 88.86%, Macro F1-score 0.8848이었으며, 환산 점수는 88.9/100.0이었다.

표 3. Validation set 전체 성능

| 지표 | 결과 |
| --- | --- |
| Accuracy | 88.86% |
| Macro F1-score | 0.8848 |
| 평가 슬라이스 수 | 3,320 |
| 환산 점수 | 88.9 / 100.0 |

표 4. 전체 confusion matrix

| 실제값＼예측값 | Normal(0) | Positive(1) |
| --- | --- | --- |
| Normal(0) | 1,177 | 162 |
| Positive(1) | 208 | 1,773 |

표 5. 출력 종류별 validation 성능

| 출력 종류 | Accuracy | Macro F1 | 양성 Precision | 양성 Recall |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lt otitis media | 88.55% | 0.8394 | 0.9133 | 0.9380 |
| Lt temporal area | 88.19% | 0.8352 | 0.9129 | 0.9332 |
| Rt otitis media | 87.47% | 0.5720 | 1.0000 | 0.1186 |
| Rt temporal area | 91.20% | 0.8842 | 0.9209 | 0.9620 |

전체 성능은 비교적 양호했지만 출력 종류별 분석에서는 우측 중이염의 recall이 현저히 낮았다. 해당 클래스는 830개 검증 라벨 중 양성이 118개였고, 모델은 이 중 14개만 검출하였다. 반면 false positive가 없어 precision은 1.0이었다. 이는 모델이 우측 중이염을 매우 보수적으로 예측했음을 의미하며, 불균형 데이터에서는 전체 정확도만으로 성능을 판단하기 어렵다는 점을 보여준다.

6. 논의 및 한계

본 모델의 성능은 사전 학습 ConvNeXt-Tiny, 환자 단위 분리, 다중 레이블 손실 함수, 클래스별 임계값, 슬라이스 연속성 후처리가 함께 작용한 결과로 해석된다. 특히 환자 단위 분리는 동일 환자의 유사 슬라이스가 학습과 검증에 동시에 들어가는 문제를 줄였고, Macro F1 기반 모델 선택은 클래스 불균형 상황에서 단순 정확도보다 안정적인 기준을 제공하였다.

한계도 명확하다. 첫째, 학습 환자가 69명으로 많지 않아 촬영 조건이나 환자 특성에 과적합될 수 있다. 둘째, 우측 중이염 클래스는 임계값과 후처리 조건의 영향으로 recall이 크게 낮아졌다. 셋째, 현재 모델은 각 2D 슬라이스를 독립적으로 추론하므로 앞뒤 슬라이스의 영상 정보를 직접 학습하지 못한다. 향후에는 환자 단위 K-fold cross validation, out-of-fold 기반 임계값 보정, 2.5D 또는 3D 모델, 좌우 ROI 기반 분류를 적용해 일반화 성능과 소수 클래스 검출 성능을 개선할 필요가 있다.

7. 결론

본 보고서에서는 측두골 CT PNG 슬라이스를 대상으로 우측·좌측 측두골 영역과 중이염 여부를 동시에 예측하는 4출력 다중 레이블 모델을 구현하였다. ConvNeXt-Tiny 기반 전이 학습, 클래스 불균형 보정, 환자 단위 검증 분리, 클래스별 임계값, 슬라이스 연속성 후처리를 적용한 결과 validation set에서 Accuracy 88.86%, Macro F1-score 0.8848을 기록하였다. 다만 우측 중이염 클래스의 낮은 recall은 향후 반드시 개선해야 할 부분이며, 의료 영상 과제에서는 전체 점수뿐 아니라 클래스별 민감도와 오검출 양상을 함께 해석해야 함을 확인하였다.

참고문헌

[1] Liu, Z. et al. (2022). A ConvNet for the 2020s. CVPR.

[2] Loshchilov, I. and Hutter, F. (2019). Decoupled Weight Decay Regularization. ICLR.

[3] Deng, J. et al. (2009). ImageNet: A Large-Scale Hierarchical Image Database. CVPR.

[4] Paszke, A. et al. (2019). PyTorch: An Imperative Style, High-Performance Deep Learning Library. NeurIPS.