라즈베리파이 기반 자율주행

Raspberry Pi based Autonomous Driving

| Report Date: | 2025.12.16 |
| --- | --- |
| Course Name: | 로봇학부 |
| Professor: | 이예솝 |
| Team Number: | 4 |
| Name: | 이윤범 |

- Introduction

자율주행 기술은 인공지능, 컴퓨터 비전, 제어 공학, 임베디드 시스템이 결합된 대표적인 융합 기술 분야로, 최근 학계와 산업계 모두에서 활발한 연구가 이루어지고 있다. 완전 자율주행 차량은 고성능 GPU와 대규모 센서 시스템을 기반으로 개발되는 경우가 많지만, 교육용 프로젝트나 소형 로봇 플랫폼에서는 제한된 연산 자원을 가진 임베디드 환경에서 자율주행을 구현하는 것이 중요한 연구 주제가 되고 있으므로 본 프로젝트를 진행하였다.

본 프로젝트의 목적은 라즈베리파이 5를 기반으로, 단일 카메라 입력만을 사용하여 실시간으로 동작 가능한 자율주행 차량 시스템을 구현하는 것이다. 이를 위해 차선 추종을 담당하는 CNN 기반 회귀 모델과, 교통 표지판 및 신호등 인식을 담당하는 YOLOv5n 객체 인식 모델을 통합하였다. 또한 다양한 주행 상황을 안정적으로 처리하기 위해 FSM(Finite State Machine) 기반 의사결정 구조를 적용하여, 자율주행차를 구현하였다.

특히 본 프로젝트는 단순히 개별 알고리즘을 구현하는 데 그치지 않고, 차선 추종–객체 인식–의사결정–하드웨어 제어로 이어지는 전체 자율주행 파이프라인을 하나의 통합 시스템으로 구성하는 데 초점을 두었다. 이를 통해 실제 도로 환경을 단순화한 조건에서 정지 표지판 인식, 신호등에 따른 정지 및 출발, 교차로 주행, 속도 제한에 따른 감속, 경고음 출력 등의 기능을 수행할 수 있도록 설계하였다.

- Method

이번 프로젝트에서는 인식 – 판단 – 제어의 3단계로 나누어 구성하였다. 각 단계를 독립적인 모듈로 설계하였고, 상태변수를 공유하고, 멀티스레딩을 통해 통합하였다.

      - 전체 구조

시스템의 전체구조는 카메라 입력을 중심으로 두개의 모듈이 병렬로 동작하도록 했다. 카메라로 영상이 입력되면, 차선 감지 모델과 객체 인식 모델로 각각 전달된다. 이후 차선 감지 모델에서는 차량의 진행방향을결정한다. 객체 인식 모델은 입력된 영상을 바탕으로 주행 중 감지되는 표지판을 인식한다.

이 두 인식 결과는 FSM모듈로 전달되어 현재 차량의 주행 상태를 결정하게 된다. 최종적으로 차량의 모터 제어 신호와 부저 제어 신호를 생성한다.

      - 차선 감지 모델

차선 감지 모델은 NVIDIA의 TensorFlow에 기반한 CNN 회귀모델을 사용하여 구현하였다. 이 모델은 영상이 입력되면 차량의 스티어링 각도를 직접 예측하는 역할을 담당한다. 이 때 영상을 사용할 때 전처리 과정을 이용했는데, 먼저 연산량을 줄이기 위해 영상에서 차선이 없는 위부분을 제거하였다. 이후 RGB로 인식된 영상을 YUV색공간으로 변환하여 차선을 배경과 잘 구분되도록 차선을 하이라이팅시켰다.

      - 객체 인식 모델

객체 인식 모델은 YOLOv5n모델을 사용하였다. Yolov5n은 yolov5 계열 중 가장 경량화된 모델로 제한적인 자원을 가진 라즈베리파이5에서 안정적인 성능을 구현하기 위해 사용하였다. 각각의 표지판을 라벨링하여 Box Detection을 이용하여 epochs는 50, batch는 16개를 사용하여 학습시켰다.

이 모델은 메인 주행 루프와 분리하여 백그라운드 스레드에서 실행되도록 했다. 이를 분리함으로서 차선 감지 모델의 추론이 YOLO모델의 추론시간 때문에 방해받지 않도록하여 길을 잃지 않도록 구성하였다. 이벤트가 발생하면 FSM상태를 갱신하도록 하여 시스템의 FPS를 유지하여 필요한 정보만을 효율적으로 처리할 수 있도록 하였다.

      - FSM

FSM(Finite State Machine)은 설계한 차량의 핵심 의사결정 모듈로 차량의 현재 주행 상태를 명확하게 정의하고, 각 상태에서 행동을 수행하도록 한다.

차량에서 정의한 주요 상태는 다음과 같다.

DRIVE: 기본 직선 주행 상태

STOPPING: 정지 표지판 감지 시 일정 시간 정지

RED_WAIT: 빨간불 감지 시 신호 변경 전까지 정지

YELLOW_WAIT: 노란불 감지 시 정지 유지

GREEN_STOP: 초록불 감지 시 정지 후 우회전

INTERSECTION: 직진, 좌회전, 우회전, 표지판을 인식하면 교차로라고 판단 후 지시된 사항 이행

위와 같이 판단하여 주행하도록 설계하였다.

- Limitation

이번 프로젝트를 진행하면서 몇 가지 한계점이 존재하였다. 먼저 차량의 카메라 고정구조 특성 상 쉽게 헐거워져 차량을 가지고 이동할 때마다 카메라의 각도가 틀어졌다. 이는 차선 감지시 잘라진 이미지를 사용하는 차선 감지 모델의 특성 상 차선인식오류를 일으킬 수 밖에 없었다. 또한 조명에 따라 표지판의 인식에 문제가 있었다. YOLO모델의 학습 시 색상도 같이 학습시킴에 따라, 조명에 따라 다른 표지판으로 인식되는 문제가 자주 발생했다.

- Future Work

향후 프로젝트를 발전시키기 위해서 먼저 표지판 인식향상을 위해 Dataset보강이 더 필요할 듯 하다. 특히 트랙이 깔린 바닥에 따라 변환시킨 yuv이미지가 트랙 바깥선을 잘 인식하지 못해, 자율주행차가 트랙밖으로 벗어나는 것이 빈번하게 일어나 데이터셋의 보강을 하여 인식률을 높이는 것이 중요할 듯 하다. 또한 PID제어를 도입해 조향 안정성을 높이고, 교차로 영역을 인식하는 새로운 알고리즘의 도입을 향후 과제로 고려할 만 하다.

- Reference

  - Given Reference PDF